V e c :    R e g i s t  r a č n é     l i s t y

Súčasťou  projektovej dokumentácie spoločných zariadení a opatrení sa v prvej časti  „Sprievodná správa“ podľa dodacích podmienok má vypracovať  tzv. registračný list.  Obsahom dokumentácie tejto časti sa myslí uvedenie hlavných technických parametrov objektov :

Napr. pri ceste to bude predovšetkým popis nasledovných parametrov hlavného objektu a parametrov jeho podobjektov:

- dĺžka cesty

- šírka cesty

- priemerná šírka cestného telesa

- skladba vrstiev konštrukcie cesty

- napojenia na komunikácie

- napojenia vedľajších komunikácií

- priepusty a ich profil

- mosty a ich svetlosť

- križovania s podzemnými a nadzemnými vedeniami ( káble potrubia)

- ........

- ...........

Pri každom parametre sa vykoná popis, kilometráž, a celkový počet podobjektov.

Bod 1 - celková dĺžka v m, oblúky, ich staničenie, polomer, dĺžka oblúku, sklonové

pomery, sprievodná zeleň,

Bod 2 - šírka cesty v m, spevnená časť, nespevnená časť, krajnice odvodňovanie

Priekopy,

Bod 3 – priemerná šírka záberu pod cestu a plocha záberu,

Bod 4 – popis podložia a jednotlivých vrstiev konštrukcie cesty,

Bod 5 – uvedie sa miesto napojenia na štátnu cestu alebo miestnu komunikáciu,

Bod 6 – uvedú sa miesta odbočení vedľajších poľných, lesných ciest ( staničenie km)

Bod 7 – uvedú sa miesta osadenia, priemer priepustu, dĺžka priepustu

Bod 8 -  uvedú sa miesta osadenia (km) výška a šírka prietokového profilu, uhol

križovania, stručný popis konštrukčného  riešenia.

Bod 9 -  uvedú sa miesta križovaní a stavebno-technické opatrenia ochrany

podzemných vedení.