REGISTRAČNÝ LIST

SO-04 Mokriny I. – spevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	330,18  m

Objekt SO 04 – Mokriny I. sa začína napojením na cestu SO 01- Kuričianky I. v km 0,000 a končí v km 0,330.18, kde sa napojí na cestu SO 05 – Mokriny II.

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,330 18 priama dĺžky 330,18m

km 0,330 18  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase		staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00		128,98		napojenie na jestvujúci stav

klesá 1,24% na dĺžke 330,18 m

koniec úpravy		0,330 18		124,90		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

Navrhovaná  poľná cesta sa uvažuje v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestou a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Podložie pre poľné cesty bude tvorené ílovitými hlinami.. Navrhuje sa nasledovná konštrukcia:

- asfaltový betón stredozrný				ABS II		hr. 06 cm

- lomové výsevky

- vibrovaný štrk					ŠV		hr. 20 cm

- štrkopiesok frakcie 0-63 mm				ŠD		hr. 20 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 46 cm

# napojenie na komunikácie

Cesta SO 04 Mokriny I.  sa napája začiatkom na  začiatok poľnej cesty Kukuričianky I.

# napojenie vedľajších komunikácií

Na objekt SO 04 Mokriny I. sa napájajú cesty :

- SO 05 Mokriny II. - km 0,656.00

- SO 06 Mokriny III. - km 1,686.15

# priepusty a ich profil

km 0,012 55	rúrový priepust		DN 300		dĺžky  8,9 m

# výhybne

km 0,170 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m