REGISTRAČNÝ LIST

SO-06 Mokriny III. – spevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	145,78  m

Objekt SO 06 – Mokriny III. sa začína napojením na cestu SO 05 – Mokriny II. v km 0,012 a končí v km 0,145.78 napojením na miestnu komunikáciu v obci Malý Ruskov.

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,041 57 priama dĺžky 41,57 m

km 0,041 57 - km 0,059 71 pravostranný oblúk o polomere R=12 m

km 0,059 71 - km 0,060 65 priama dĺžky 0,94 m

km 0,060 65 - km 0,096 97 ľavostranný oblúk o polomere R=100,00 m

km 0,096 97 - 0,145 78 priama dĺžky 48,81 m

km 0,145 78  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase		staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00			124,90		napojenie na jestvujúci stav

klesá 1,49% na dĺžke 41,57 m

lom sklonu		0,041 57			124,28

stúpa 1,07% na dĺžke 104,21 m

koniec úpravy		0,145 78			125,40		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

Navrhovaná  poľná cesta sa uvažuje v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestou a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Podložie pre poľné cesty bude tvorené ílovitými hlinami.. Navrhuje sa nasledovná konštrukcia:

- asfaltový betón stredozrný				ABS II		hr. 06 cm

- lomové výsevky

- vibrovaný štrk					ŠV		hr. 20 cm

- štrkopiesok frakcie 0-63 mm				ŠD		hr. 20 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 46 cm

# napojenie na komunikácie

Navrhovaná cesta Mokriny III  sa napája začiatkom na jestvujúcu poľnú cestu a navrhovanú cestu Mokriny II  a koniec poľnej cesty Mokriny III je ukončený ako slepá cesta.

# napojenie vedľajších komunikácií

Na objekt SO 04 Mokriny I. sa napájajú cesty :

- SO 05 Mokriny II. - km 0,656.00

- SO 06 Mokriny III. - km 1,686.15

# priepusty a ich profil

km 0,041 57 - rúrový priepust DN 300 mm, dl, 7,5 m

# výhybne

km 0,009 80 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,104 50 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m