REGISTRAČNÝ LIST

SO-07 Za záhradami I. – spevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	749,21  m

Objekt SO 07 – Za záhradami I. sa začína napojením na jestvujúcu štátnu cestu Plechotice – Malý Ruskov a končí v km 0,749.21, kde sa napojí na navrhovanú cestu SO 08 – Za záhradami II.

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,158 32 priama dĺžky 158,32 m

km 0,158 32 - km 0,177 92 ľavostranný oblúk o polomere R=11,5 m

km 0,177 92 - km 0,548 97 priama dĺžky 371,05 m

km 0,548 97 - km 0,564 72 ľavostranný oblúk o polomere R=11,5 m

km 0,564 72 - 0,749 21 priama dĺžky 184,49 m

km 0,749 21  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase		staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00			133,66		napojenie na jestvujúci stav

stúpa 0,59% na dĺžke 177,92 m

lom sklonu			0,177 92			134,71

klesá 0,79% na dĺžke 272,08 m

lom sklonu			0,450 00			132,56

stúpa 0,78% na dĺžke 98,97 m

lom sklonu			0,548 97			133,33

klesá 1,46% na dĺžke 200,24

koniec úpravy		0,749 21			130,40		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

Navrhovaná  poľná cesta sa uvažuje v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestou a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Podložie pre poľné cesty bude tvorené ílovitými hlinami.. Navrhuje sa nasledovná konštrukcia:

- asfaltový betón stredozrný				ABS II		hr. 06 cm

- lomové výsevky

- vibrovaný štrk					ŠV		hr. 20 cm

- štrkopiesok frakcie 0-63 mm				ŠD		hr. 20 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 46 cm

# napojenie na komunikácie

Navrhovaná cesta Za záhradami I  sa napája začiatkom na jestvujúcu poľnú cestu a koncom na cestu SO 08 Za záhradami II..

# napojenie vedľajších komunikácií

Na objekt SO 07 Za záhradami I. sa na konci úpravy napája objekt SO 08 Za záhradami II.

# priepusty a ich profil

km 0,002 70 - rúrový priepust DN 200 mm, dl, 26,50 m

# výhybne

km 0,078 50 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,261 50 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,453 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,659 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m