REGISTRAČNÝ LIST

SO-09 Pri Plechoticiach – nespevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	- 1 291,48 m

Objekt SO 09 – Pri Plechoticiach sa začína napojením na  jestvujúcu štátnu cestu Plechotice – Malý Ruskov a končí v km1,291.48.

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,055 78 priama dĺžky 55,78 m

km 0,055 78 - km 0,181 81 ľavostranný oblúk o polomere R=2000 m

km 0,181 81 - km 0,331 95 priama dĺžky 150,14 m

km 0,331 95 - km 0,457 39 pravostranný oblúk o polomere R= 2000 m

km 0,457 39 - km 0,532 76 priama dĺžky 75,37 m

km 0,532 76 - km 0,608 18 ľavostranný oblúk o polomere R=300 m

km 0,608 18 - km 0,664 72 priama dĺžky 56,54 m

km 0,664 72 - km 0,714 22 pravostranný oblúk o polomere R=200 m

km 0,714 22 - km 1,291 48 priama dĺžky 577,26 m

km 1,291 48  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase		staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00			136 57		napojenie na jestvujúci stav

stúpa 0,49% na dĺžke 457,39 m

lom sklonu		0,457 39			138,82

stúpa 0,39% na dĺžke 256,83 m

lom sklonu		0,714 22			139,82

klesá 0,46% na dĺžke 177,26 m

lom sklonu		0,891 48			139,00

stúpa 0,50% na dĺžke 200,00 m

lom sklonu		1,091 48			140,00

klesá 0,50% na dĺžke 200,00 m

koniec úpravy		1,291 48			139,00		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

# Navrhovaná poľná cesta sa uvažuje ako nespevnená v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a ľavostrannou odvodňovacou priekopou.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestu a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Konštrukcia poľnej cesty sa navrhuje ako nespevnená komunikácia s nasledovnou konštrukciou :

- štrkodrva frakcie 0-32 mm				ŠD		hr. 10 cm

- mechanicky spevnená zemina			MS		hr. 15 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 35 cm

# napojenie na komunikácie

# Cesta SO 09 Pri Plechoticiach sa napája jestvujúcu štátnu cestu Plechotice - Malý Ruskov.

# napojenie vedľajších komunikácií

# Žiadne.

# rúrové priepusty

km 0,020 830 - rúrový priepust DN 300 mm, dl. 8,00 m

# výhybne

km 0,217 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,417 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,617 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,819 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 1,019 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m