Technická špecifikácia ponúkaných rozhraní

verejných sietí

- Úvodné ustanovenia

Obec Nový Ruskov ako prevádzkovateľ siete s pripojením do internetu predkladá túto špecifikáciu ponúkaných rozhraní

2. Predmet špecifikácie

1. Predmetom tejto špecifikácie sú technické parametre rozhraní, ktoré Obec Nový Ruskov  ponúka účastníkom na pripojenie koncových zariadení. Týmito rozhraniami

sú:

- Rozhranie Ethernet

- Rozhranie WIFI

Z hľadiska vytvorenia technickej špecifikácie rozhraní sa vychádzalo z použitia

konkrétnych technológií v zmysle dodanej špecifikácie

technických podmienok zo strany dodávateľov a medzinárodných noriem ITU-T

(CCITT) a IEEE.

3. Rozhranie Ethernet

Rozhranie Ethernet je digitálne dátové rozhranie na pripájanie účastníkov do

LAN siete rýchlosťou 100Mbit/s. Rozhranie je definované

špecifikáciami IEEE 802.3-2002. Fyzicky je pripojenie realizované na kábli FTP

Category 5 dvoma metalickými pármi TX a RX, ukončenými konektorom RJ 45 8p.

Prenosová rýchlosť rozhrania je 100Mbit/s.

4. Rozhranie WiFi

Rozhranie WiFi je digitálne dátové rozhranie účastníkov do bezdrôtovej LAN siete. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.11b/g/a.

Koncový bod siete sa pomocou rádiového rozhrania pripája na prístupový bod

pracujúci vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz a 5GHz.

Špecifikácia rádiového rozhrania WiFi 2.4GHz

Frekvenčné pásmo 2.412-2.472 GHz IEEE 802.11b/g

Modulácia 11g: Orthogonal Frequency Division

Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)

11b: Direct Sequence Spread Spectrum

(CCK, DQPSK, DBPSK)

Prístup k médiu CSMA/CA

Špecifikácia rádiového rozhrania WiFi 5GHz

Frekvenčné pásmo 5470 – 5725 MHz IEEE 802.11a

Modulácia 11g: Orthogonal Frequency Division

Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)

11b: Direct Sequence Spread Spectrum

(CCK, DQPSK, DBPSK)

Prístup k médiu CSMA/CA

V Novom Ruskove,  dňa 2.1.2015